К  ВОПРОСУ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ МОЩНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО НА СЕТЬ

Борисенко В.Ф., Моргунов В.М., Романенко П.Е.

( Дон НТУ, Донецк, Украина )

The questions of optimization the work of electromechanical systems the pumping station with the electric drive “frequency converter- synchronous motor” for unstable pressure head characteristics are considered in this article.

Современное предприятие, Авдеевский КХЗ, непрерывно наращивает производство кокса и сопутствующих продуктов. Технологический процесс при этом предполагает испольэование большого количества оборотной воды, которая подается потребителям с помощью центробежных насосов и водно- транспортных нагнетателей.

На рис.1 приведен один из центральных узлов этой системы, на котором виден путь подачи воды из накопительной емкости Р к насосной станции Н2 и далее к Н3. Насосная Н3 обеспечивает питание основных потребителей. Отработанная вода через систему очистки поступает на заборный узел станции Н3.

Задача состоит в том, чтбоы поддерживать давление в диктующих точках на заданном уровне. Основными методами регулирования подачи и напора воды на напорной лини центробежных насосов являются: а) изменение степени  открытия заслонки на напорной линии (дросселирование) б) изменение частоты вращения рабочих колес насоса.

В настоящее врема пользуются первым методом. Он не является достаточно надежным, а ошибки оператора приводят к тому, что давление в трубопроводе поднимается до критического уровня и происходит прорыв трубы. Надежность же является основным требованием технологического процесса, особенно на водонасосных станциях, которые работают с бесперебойной подачей воды.

При проектировании электропривода необходимо учесть тот факт, что поддержание заданного давления должно осуществляться автоматически путем регулирования производительности насосов. Высокой надежностью и технико- экономическими показателями отличаются асинхронные электродвигатели (АД) с короткозамкнутым ротором, поэтому особенное внимание в последнее время уделяется проектированию  регулируемых электроприводов именно на их базе.

Одним из способов регулирования частоты вращения АД является регулирование частоты напряжения на статорных обмотках двигателя. Электропривод по системе преобразователь частоты- асинхронный двигатель (ПЧ- АД ) открывает широкие возможости  в плане автоматизации насосной станции.

Автоматизация насосной станции позволит с достаточно высокой точностью стабилизировать давление в диктующих точках и экономить электроэнергию и воду.

Актуальным остается вопрос возникновения гидроудара  в системе при резких скачках водопотребления. Учитывая большую длину магистрали между насосными станциями Н2 и Н3, можно предположить, что гидроудар будет частично демпфирован средствами электропривода (ПЧ-АД). Поэтому основной упор в работе делается на учет взаимовлияния электрической и гидравлической частей.

Список источников:

- Борисенко В.Ф., Григорьев С.В., Моргунов В.М. и др.

Вопросы повышения производительности нагнетательной станции средствами электропривода. Машиностроение и техносфера ХХI века II сб. трудов МНТК в г.Севастополе 13-18 сентября 2004г. В 4-х томах.-г.Донецк: ДонНТУ, 2004. Т.1.-с 73-75

- Борисенко В.Ф., Григорьев С.В., Моргунов В.М. и др

Особенности работы электромеханических систем нагнетателей цеха улавливания Авдеевского КХЗ (в том же сборнике, с 75-78)