МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОВЕДЕНИЯ ВРЕДНОГО ВЫБРОСА В АТМОСФЕРЕ

С.П. Четвериков, Т.Н.Симонова, Г.Г. Пятышкин

Донецкий национальный технический университет

К основным источникам загрязнения атмосферы относят промышленные комплексы чёрной, цветной металлургии, химической промышленности и т.д. Эти предприятия выбрасывают не только большое количество вредных газов, но они ещё и источники больших выбросов энергии в виде тепла и пара.

Известные инженерные методики расчёта оценивают локальную экологическую обстановку вокруг загрязняющих установок – труб, печей и т.д. и не рассматривают поведение выброса над источником, его поведение во времени и влияние на более обширное пространство атмосферы.

В предложенной работе рассматривается возможность оценки влияния вредного или теплового выброса на состояние атмосферы. Данная задача будет рассматриваться на примере испарения воды с поверхности водоёма (рисунок 1) и формулируется в следующей постановке: в прямоугольной области высотой Н км и длиной L км, участки нижней границы размерами L1 и L3 являются твёрдой поверхностью, а участок водной поверхности длиной L2 расположен симметрично относительно всей области. Верхняя и вертикальные границы области являются проницаемыми для потока субстанций, на нижней водной поверхности выполняются граничные условия первого рода.

Рисунок 1 Схема исследуемой области.

Начальные параметры веществ, заполняющих исследуемую область, в основном соответствуют “Международной стандартной атмосфере Земли“. В её состав входят кислород и азот, а водяные пары и движение смеси газов отсутствуют. С момента времени τ>0 происходит испарение воды с поверхности водоёма, с известным удельным расходом. В поле силы тяжести водяной пар, поднимаясь в вверхние слои, изменяет все остальные параметры атмосферы: температуру, концентрации компонент, давление. Требуется проследить в последующие моменты времени за изменением этих параметров.

Система уравнений, описывающая исследуемый процесс в атмосфере состоит из уравнений переноса различных субстанций. Для двумерной области их удобно представить в следующем обобщённом виде:

∂ρ Φ∂τ+j=12∂∂xi (ρ Vj Φ)−∂∂⋅xj (ΓΦ ∂Φ∂xj)=±SΦ                                       (1)

где Ф - искомая субстанция;

ГФ – коэффициент кондукции соответствующий Ф;

ρ⋅Vj⋅Φ - конвективная составляющая переноса Ф;

SФ – источник (сток) искомой субстанции;

x1, x2 - координаты исследуемой области; x1=>X, x2=>Y

В систему уравнений необходимо включить:

-уравнения диффузии для компонентов 1-О2, 2-N2, 3-H2O:

для кислорода Φ≡C1,ρ≡ρ1

∂ρ1⋅C1∂τ+∂∂x(ρ1⋅VX⋅C1)+∂∂y(ρ1⋅VY⋅C1)=∂∂x(ρ1⋅D⋅∂C1∂x)+∂∂x(ρ1⋅D⋅∂C1∂y)±mC1        (2)

для азота Φ≡C2,ρ≡ρ2

∂ρ2⋅C2∂τ+∂∂x(ρ2⋅VX⋅C2)+∂∂y(ρ2⋅VY⋅C2)=∂∂x(ρ2⋅D⋅∂С2∂x)+∂∂x(ρ2⋅D⋅∂C2∂y)±mC2    (3)

где D – коэффициент диффузии компонента в смесь, принимаем D=const;

mC1, mC2 – источники (стоки), для данной задачи равные 0 т.к. отсутствуют хим. взаимодействия.

для водяного пара:

С3=1−С1−С2                                                  (4)

-уравнение движения для VX и VY, Φ≡VX,VY.

∂ρ⋅VX∂τ+∂∂x(ρ⋅VX⋅VX)+∂∂y(ρ⋅VY⋅VX)=−∂P∂x+∂τXX∂x+∂τXY∂y                   (5)

∂ρ⋅VY∂τ+∂∂x(ρ⋅VX⋅VY)+∂∂y(ρ⋅VY⋅VY)=−∂P∂y+∂τYX∂x+∂τYY∂y−ρ⋅g            (6)

где τij – тензор напряжения с касательными напряжениями по площадкам перпендикулярным осям X и Y.

-уравнение неразрывности:

∂ρ∂τ+∂ρ⋅VX∂x+∂ρ⋅VY∂y=0                                            (7)

-уравнение состояния:

P=ρ⋅R⋅T                                                          (8)

-уравнение сохранения энергии в подвижной среде

∂ρ⋅СР⋅t∂τ+∂∂xρ⋅CP⋅t⋅VX−λ⋅∂t∂x+∂∂yρ⋅CP⋅t⋅VY−λ⋅∂t∂y+i=1nhi0⋅mC=∂P∂τ−VX⋅∂P∂x+VY⋅∂P∂y+τXX⋅∂VX∂x+τYX⋅∂VX∂y+τYY⋅∂VY∂y+τXY⋅∂VY∂x    (9)

Записанную систему уравнений дополняют граничными условиями для каждой субстанции. Решение поставленной задачи реализуется численным конечно-разностным методом.